# 合肥市科技馆绿化灌溉改造项目

# 工程需求清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢 增压泵 | 规格型号：80CDLF42-20-7.5KW，口径80，流量42吨，扬程41米 | 台 | 2 | 含配套控制箱及控制管线、检查接线、水泵基础预埋件、隔振台座、隔振器、吊钩、软管、保温、调试等。 |
| 2 | 不锈钢软管 | 连接增压泵两端软管，安装到位 | 根 | 4 |  |
| 3 | 电加热带 | 自动加热带，安装到位 | 根 | 2 | 在水泵的关键部位（如机壳）集成电加热元件，由温控开关控制。当温度低于设定值时，电加热器自动启动，维持设备温度在冰点以上。 |
| 4 | 保温 | 增压泵外保温，安装到位 | 组 | 2 |  |
| 5 | 调试 | 控制系统加装、调试 | 项 | 1 | 与原有控制箱系统完成配套连接，并能统一控制增压泵正常运行。 |
| 6 | 雨棚改装 | 原有雨棚进行改装 | 项 | 1 | 不锈钢水泵泵体的高度比原来的泵高约30公分，即现有的雨棚需要做加高改装。 |